竞争性磋商文件

项目编号：SYZBB-2021046

项目名称：河南省人民医院科技大厦25楼会议室智能会议系统、音响、话筒及控制系统、LED高清显示屏采购项目

河南省人民医院

二〇二一年九月

河南省人民医院科教大厦25楼会议室智能

会议系统、音响、话筒及控制系统、LED高清显示屏采购项目采购公告

河南省人民医院采供办受医院委托，就河南省人民医院科技大厦25楼会议室智能会议系统、音响、话筒及控制系统、LED高清显示屏采购项目进行公开采购。现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1.1 项目名称：河南省人民医院科教大厦25楼会议室智能会议系统、音响、话筒及控制系统、LED高清显示屏采购项目

1.2 采购内容：河南省人民医院科技大厦25楼会议室智能会议系统、音响、话筒及控制系统、LED高清显示屏采购，包括货物的供货、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等；

1.3 交货及安装期：签订合同后30日内

1.4 质量要求：合格

1.5 质保期：自验收合格之日起不少于3年（国家有其他规定的从其规定）

1.6 标包划分：本项目划分为1个标包。

二、响应人资格要求

2.1 响应人具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具有本次采购项目的生产或经营范围能力。

2.2 响应人为代理商须提供响应货物制造商对本项目的授权书及售后服务承诺书。

2.3 响应人近三年来（2019年1月1日以来）承担过类似业绩项目。

2.4 响应人具有良好的财务管理制度，提供近一年来（2019年或2020年）经审计的财务报告。

2.5 具有良好的社会信誉，响应人（法人）、响应人的法定代表人没有被人民法院列入“失信被执行人”或“受惩黑名单”。在评标阶段，采购人或者采购代理机构、评标专家委员会应当查询响应人是否为失信被执行人，对失信被执行人的响应活动其响应文件将被拒绝。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询响应人信用记录，信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

2.7 本项目不接受联合体响应。

2.8 资格审查方式：采用资格后审。

三、报名需提交的资料

（1）法定代表人本人报名时携带法定代表人证明及身份证，授权委托代理人报名时携带法定代表人授权委托书及被委托人身份证；

（2）统一社会信用代码的营业执照；

（3）制造商授权书及售后服务承诺书（代理商提供）；

（4）类似业绩项目（提供业绩合同原件）；

（5）近一年来（2019年或2020年）经审计的财务报告

（6）“信用中国”网站查询网页；

（7）在本公告附件处下载填写“（后勤信息类）河南省人民医院响应报名登记表”，该表必须认真如实填写，否则报名不予受理。

以上资料扫描件并加盖公章发于邮箱（hnsychang@foxmail.com），邮件主题为“河南省人民医院科教大厦25楼会议室智能会议系统、音响、话筒及控制系统、LED高清显示屏采购项目+公司名称报名资料”，待审核合格后将采购文件发至报名人邮箱。采购人拒绝报名人借用或挂靠他人单位资质报名，一经发现，取消报名人资格。

四、联系事宜

1、报名方式：邮件报名

2、报名时间：2021年9月15日至2021年9月22日（节假日不办公）

工作时间：上午8:00至12:00  下午3:00至6:00

3、联系方式：0371—65580108（采供办）

五、发布公告的媒介

本次公告在河南省人民医院网站发布。其他网站转载仅供参考，采购人不承担责任。

六、采购文件的获取

采购文件在在本公告附件中下载。

七、附件

（后勤信息类）河南省人民医院响应报名登记表

采购文件

# 二、响应人须知

响应人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 河南省人民医院 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 河南省人民医院科技大厦25楼会议室智能会议系统、音响、话筒及控制系统、LED高清显示屏采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及资金落实情况 | 自筹资金，已落实 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 采购内容 | 河南省人民医院科技大厦25楼会议室智能会议系统、音响、话筒及控制系统、LED高清显示屏采购，包括货物的供货、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等 |
| 1.3.2 | 交货及安装期 | 签订合同后30日历天内 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于3年（国家有其他规定的从其规定） |
| 1.4.1 | 响应人资格条件 | 1 响应人具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具有本次采购项目的生产或经营范围能力。 2 响应人为代理商须提供响应货物制造商对本项目的授权书及售后服务承诺书。 3 响应人近三年来（2019年1月1日以来）承担过类似业绩项目。 4 响应人具有良好的财务管理制度，提供近一年来（2019年或2020年）经审计的财务报告。 5 具有良好的社会信誉，响应人（法人）、响应人的法定代表人没有被人民法院列入“失信被执行人”或“受惩黑名单”。在评标阶段，采购人或者采购代理机构、评标专家委员会应当查询响应人是否为失信被执行人，对失信被执行人的响应活动其响应文件将被拒绝。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询响应人信用记录，信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 6 本项目不接受联合体响应。 7 资格审查方式：采用资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 响应 | 不接受 |
| 1.4.3 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 1.5 | 响应预备会 | 不召开 |
| 1.6.1 | 响应人提出问题的截止时间 | 递交响应文件截止之日5天前 |
| 1.6.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件截止之日7天前 |
| 2.1 | 构成采购文件的 其他材料 | 除采购文件外，采购人在采购期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件（如有）等内容均是采购文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 响应人要求澄清采购文件的截止时间 | 递交响应文件截止之日 1 天前 |
| 2.2.2 | 响应截止时间 | 2021年9月27日下午3:30 |
| 2.2.3 | 响应人确认收到采购文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3 | 响应人确认收到采购文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的 其他材料 | 响应人认为需要提交的其他证明材料。 |
| 3.2 | 响应有效期 | 自响应截止之日起60日历天 |
| 3.3 | 响应保证金 | 无 |
| 3.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份 要求 | 近三年（指2019年1月1日以来） |
| 3.5 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | 按采购文件提供的响应文件格式正确签署 |
| 3.6.2 | 响应文件份数 | 正本1份，副本5份，电子版一份 为方便开唱标，响应人需单独封装一份“响应函及响应函附录” |
| 3.6.3 | 装订要求 | 响应文件的正本与副本均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1 | 封套上写明 | 采购人名称： （项目名称） 响应文件 响应人名称：（盖章） 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交响应文件 地点 | 河南省人民医院科教大厦1楼北门开标室 |
| 4.2.2 | 是否退还响应 文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年9月27日下午3:30 开标地点：河南省人民医院科教大厦1楼北门开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由响应人或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；响应人的法定代表人或其授权委托人在密封情况检查表上签字确认； （5）开标顺序：按响应人递交响应文件逆顺序（先递交的后开，后递交的先开） |
| 5.3 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的金额：依采购人通知为准 |

## 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国采购响应法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目设备采购进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见响应人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见响应人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源资金落实情况：见响应人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见响应人须知前附表。

## 1.3 采购内容、交货及安装期、质量要求和质保期

1.3.1 本次采购内容：见响应人须知前附表。

1.3.2 本项目的交货及安装期：见响应人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见响应人须知前附表。

1.3.4 本项目的免费质保期：见响应人须知前附表。

## 1.4 响应人资格要求

1.4.1响应人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2是否接受联合体响应：见响应人须知前附表。

1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供采购代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消响应资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大货物质量问题的。

## 1.5 费用承担

响应人准备和参加响应活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与采购响应活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 响应预备会

不召开。

## 1.10 偏离

1.10.1采购文件中的条款不允许响应文件负偏离，响应文件对这些条款的任何负偏离，将导致其成为无效响应。

1.10.2响应文件中的技术参数、功能或其它内容优于采购人要求的不视作负偏离，不构成无效响应条件，但响应人必须对这种优于采购人要求的情况作出说明。

## 2. 采购文件

## 2.1 采购文件的组成

2.1.1本采购文件包括：

（1）采购内容；

（2）响应人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购清单及技术要求；

（6）响应文件格式。

采购文件发放：见响应人须知前附表。

## 2.2 采购文件的澄清

2.2.1响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。否则由此引起的任何后果均由响应人自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 采购文件的澄清将在响应人须知前附表规定的响应截止时间15天前以书面形式发给所有购买采购文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足15天，相应延长响应截止时间。

2.2.3 响应人在收到澄清后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

## 2.3 采购文件的修改

2.3.1 在响应截止时间15天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的响应人。如果修改采购文件的时间距响应截止时间不足15天，相应延长响应截止时间。

2.3.2 响应人收到修改内容后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 响应文件

## 3.1 响应文件的组成

（1）响应函及响应函附录

(2) 法定代表人身份证明

(3) 授权委托书

(4) 响应保证金

(5) 响应报价明细表

(6) 响应货物产品技术性能说明

(7) 技术偏离表

（8）商务偏离表

（9）同类产品供货业绩表

(10) 资格审查资料

(11) 售后服务计划

(12) 其他材料

## 3.2 响应报价

3.2.1响应报价方式：本次采购采用固定总价方式。

3.2.2响应人的响应报价包括货物的制造、包装、仓储、运输、安装等以及响应人进行的技术服务、售后保障服务，还包括合同货物运抵采购人指定地点前的增值税及其他税费、运杂费、保险费等，合同货物运抵采购人指定地点后的卸货、清点、保管，提供的技术资料、技术服务，以及响应人在执行本合同时发生的其他所有费用等的全部含税费用。

3.2.3响应人对所响应货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的响应。

3.2.4本项目响应报价采用的币种为人民币。

## 3.3 响应有效期

3.3.1 在响应人须知前附表规定的响应有效期内，响应人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金。

## 3.4 响应保证金（不适用）

3.4.1 响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 响应人不按本章第3.3项要求提交响应保证金的，其响应文件作无效处理。

3.4.3 采购人与中标单位签订合同后5日内，向未中标的响应人和中标单位退还响应保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）响应人在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按采购文件规定提交履约担保。

## 3.5 资格审查资料

“响应人基本情况表”应附响应人三证合一的营业执照等材料的复印件。

## 3.6 备选响应方案

响应人不得递交备选响应方案。

## 3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对采购文件有关交货地点、交货及安装期、响应有效期、质量要求、质保期、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由响应人的法定代表人或其委托代理人签字和盖章并盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字和盖章确认。签字和盖章的具体要求见响应人须知前附表。

3.7.4 响应文件份数见响应人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见响应人须知前附表规定。

## 4. 响应

## 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的正本、副本密封在一个包封内、响应文件电子档（U盘）单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

4.1.2 响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见响应人须知前附表。

4.1.3 未按本章要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

## 4.2 响应文件的递交

4.2.1 响应人应在本章第2.2.2项规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2 响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向响应人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

## 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的响应截止时间（开标时间）和响应人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会开始。响应时间截止，主持人应立即宣布开标会开始并致辞，介绍主席台就坐的采购人代表、监督代表等有关人员，介绍唱标、录入和会议记录等工作人员，并宣布参加响应的响应人名单。

（2）宣布开标会议纪律。监督代表宣布开标会议纪律。

（3）介绍响应文件递交情况。主要介绍采购文件发布和响应文件接受情况。

（4）检查响应文件密封情况。响应人法人代表或委托代理人和监督代表分别查验响应文件密封情况。监督代表宣布查验结果。

（5）唱标。按照采购文件规定的顺序进行唱标，唱标时唱标人唱正本，副本交采购人代表和监督代表同步核对，主要内容：首先唱响应人名称，然后根据项目类别据实对响应一览表内重要内容，分别唱标两次。

（6）响应人法人代表或委托代理人签字确认。唱标完毕后，应要求响应人法人代表或委托代理人确认唱标内容。如有异议，应根据响应文件正本确认并公布；对异议事情，必须当场予以处理。

（7）开标会议结束。询问开标过程有无异议；宣布开标会议结束，同时安排其它事项。

## 6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家4人组成，共计5人。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或响应人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与响应人有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

## 7.1 定标方式

除响应人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见响应人须知前附表。

## 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的响应人。

## 7.3 履约担保

7.3.1在收到中标通知书后10日内，中标单位应按响应人须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

7.3.2 中标单位不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标单位应当自中标通知书发出之日起30日历天内，根据采购文件和中标单位人的响应文件订立书面合同。中标单位无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，中标单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标单位退还响应保证金；给中标单位造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新采购和不再采购

## 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）响应截止时间止，响应人数量少于3个的；

（2）在评标期间，出现符合资格条件的响应人或者对采购文件作出实质响应的响应人不足3家情形的；

（3）经评标委员会评审后否决所有响应的。

## 8.2 不再采购

重新采购后有效响应人仍少于3个或者所有响应被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

## 9. 纪律和监督

## 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购响应活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

三、评标办法

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 响应人名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 响应函及响应函附录签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)和加盖单位公章 |
|  |  | 响应函格式 |  | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 无行贿犯罪记录证明 |  | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信用查询 |  | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应内容 |  | 符合第二章“响应人须知”规定 |
|  |  | 交货及安装期 |  | 符合第二章“响应人须知”规定 |
|  |  | 质 量 |  | 符合第二章“响应人须知”规定 |
|  |  | 响应有效期 |  | 符合第二章“响应人须知”规定 |
|  |  | 响应保证金 |  | 符合第二章“响应人须知”规定 |
|  |  | 技术参数要求 |  | 符合第五章“技术标准及要求”规定 |
|  |  | 响应价格 |  | 低于（含等于）最高响应限价 |
| 条款号 | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  | （1）响应报价：35分 （2）技术部分：40 分 （3）商务部分：17 分 （4）售后服务：8 分 |  |
| 2.2.2 | 偏差率计算公式 |  | 偏差率=100% ×（响应人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |  |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 2.2.3（1） 报价部分（35分） | 响应报价（35分） |  | 1.评标基准价=各有效响应人的响应报价的算术平均值（若响应人≥5家时，评标基准价=各有效响应人的响应报价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值） 2.评分标准： （1）响应报价与评标基准价相等者得30分； （2）当响应人的响应报价低于评标基准价5%以内（含5%）时，按每低1%加1分的比例在30分的基础上加分，最多加5分；当响应人的响应报价低于评标基准价超过5%（不含5%）时，按每再低1%扣1分的比例在35分的基础上扣分，扣完为止； （3）当响应人的响应报价高于评标基准价时，按每高1%扣1分的比例在30分的基础上扣分，扣完为止。 注：计分采用比例内插法。 |  |
| 2.2.3（2）技术部分40分 | 技术参数 （30分） |  | 1.所有技术参数均符合采购文件技术参数与要求，得30分； 2.带★号项参数为本次采购产品的重要性能指标，不允许负偏离，需提供相关证明材料;其它参数为产品通用参数，允许负偏离； 3.通用参数，每有一项不满足扣2分，扣完本项评分为止。 |  |
|  | 技术方案（10分） |  | - 确保项目实施的计划进度和质量控制、保证方案；（0-3分） - 拟投入本项目的管理、技术人员配备情况；（0-2分） - 设备安装及维护方案；（0-3分） - 对采购人的培训计划。（0-2分） |  |
| 2.2.3（3） 商务部分（17） | 企业信用 （2分） |  | 响应人信用等级为AAA级的得2分，AA级的得1分，A级的不得分。（注：提供与响应文件中复印件内容一致的信用证书和信用评估报告原件，响应人所提供的信用评估报告，应是省级及以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告。） |  |
|  | 企业实力 （3分） |  | 响应人同时获得ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得3分，缺一项扣一分。 |  |
|  | 业绩 （12分） |  | 2019年1月1日以来响应人具有三级甲等医院、政府机关、事业单位类似项目业绩每有一项得3分，最多得12分. （评标时提供与响应文件中复印件相一致的合同原件及验收报告，否则不得分） |  |
| 2.2.3（4）售后服务 （8分） | 售后服务 (8分) |  | 1. 对响应货物在质保期内、外的服务承诺及质保期限承诺（0～3分） 2. 售后服务计划（包括但不限于报修响应时间、对首场会议和重大会议的保驾承诺和响应等）。 （0～3分） 3. 本地化售后服务方面的承诺。 （0～2分） |  |
| 注：响应人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该响应人的最终得分；最终得分保留小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以响应报价低的优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成

（1）响应报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

（4）售后服务：见评标办法前附表。

- 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 2.2.3 响应报价的偏差率计算

响应报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

- 2.2.4 评分标准

（1）响应报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

（4）售后服务：见评标办法前附表。

3. 评标程序

## 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，其响应作废标处理：

（1）第二章“响应人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）评标委员会认定响应人以低于成本报价竞标的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件。

3.1.3响应报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，其响应作废标处理：响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对响应报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对售后服务计算出得分D。

3.2.2 响应人得分=A+B+C+D。

3.2.3 响应人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准，作为该响应人的最终得分；最终得分保留小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4 评标委员会发现响应人的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该响应人以低于成本报价竞标，其响应作废标处理。

3.2.5记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“响应人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

四、合同条款及格式

甲方:______________

地址：________________________

乙方:_____________

地址：_______________________

为保证甲方    的需要，甲方决定向乙方购买         及      相关           配套服务，乙方表示同意。经双方充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》，（如果有招响应）甲方委托           （采购代理机构）对        采购项目进行采购采购（采购编号：    ）的采购结果，以及本采购项目的采购文件和中标人响应文件。

1.2 其他：

第二条  合同标的、价款

2.1  合同标的描述：

| 项目主要设备名称 | 品牌 | 厂家 | 产地 | 型号 （规格） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同价款(人民币) |  | 小写：____元整 大写：___ _元整 |  |  |  |  |  |

注：合同价款包括但不限于设备款、运输费、装卸费、保险费、税费、验收费、退换费用、售后服务费、操作技术指导培训费、软件费、安装调试费、维护升级、定期保养等一切费用及意外风险损失费用，即甲方按合同支付总价款外，在货物正常使用年限内不再支付任何费用。

2.2 如果购买货物涉及到的设备多、工艺复杂、软硬件涉及专业技术或甲方有特殊购买需求，甲乙双方可就各类软硬件的性能参数、工艺流程、安装调试进度安排、操作技术指导培训、验收标准、售后服务承诺保证等内容以书面的形式进一步明确，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

2.3除非本合同另有约定，甲方要求乙方提供与本合同项下设备有关的软、硬件产品、附属设施、服务或其他设备正常运转必需的配件时，无需另行支付任何其他费用。

2.4乙方应根据甲方要求，负责本合同项下设备的安装调试。

2.5包装要求：                                   。

2.6因货物包装不当造成货物毁损灭失的责任，由乙方承担。

第三条  乙方交付的设备应当满足下列第      种质量标准（可同时选择多项标准）。

（1）国家标准：                                  。

（2）部颁标准：                                  。

（3）行业标准：                                  。

（4）按双方签订本合同前确认的样品（由双方确认后封存）标准执行。

（5）双方商定的质量要求：                              （写清主要指标和性能参数或满足什么需求功能  ）。

第四条 付款

4.1 本合同价款由甲方向乙方：买卖双方签订合同后并签订入场实施确认书后，买方需向卖方支付合同总金额的30%作为预付款。在系统上线并通过初验后15天之后，买方向卖方支付合同总金额的20%；整个系统通过终验并平稳运行3个月后，买方向卖方支付合同总金额的45%；免费软件升级运维服务期结束后15天后，买方向卖方支付合同总金额的5%余款。

4.2 合同价款支付方式：双方同意以银行转账方式将本合同项下的合同款项，支付至乙方指定的如下银行账户：

户名：

开户行：

银行帐号：

4.3 付款条件。甲方付款前，乙方应先提交下列单证和文件：

(1)    发票原件一份；

(2)付款前乙方负有相关合同履行义务的，乙方应提供已履行完相应义务的证明材料；

(3)付款通知。

4.4 双方同意：乙方的违约金及赔偿金，甲方可以在合同款项中直接扣除。

4.5 本合同项下的货币单位为人民币。

第五条 货物交付

5.1 乙方负责将采购项目内设备按合同约定进行安装调试、操作技术指导培训，保证甲方能正常使用后，交予甲方验收，验收合格前的风险由乙方承担。

5.2 交货地点：                ；收货人：            。甲方变更交货地点和收货人的，应该书面通知乙方。

5.3 交货时间，按下列第    项执行：

（1）____年____月___日前交付。

（2）合同签订后____日历日内交付。

5.4 设备的实际交货验收时间以甲方签收时间为准。

5.5 乙方交货时应立即与甲方或甲方指定的收货人进行到货接收。到货接收仅表明收货人收到一定数量的货物，并不表明货物符合合同约定。

5.6 对到货接收中发现的设备短缺、毁损或与合同约定有不符之处或包装不符合合同约定的，甲方有权拒收设备，由此产生的逾期交货责任由乙方承担。

第六条 验收内容及标准

6.1验收内容及标准一般包括：

（1）符合本合同第二条、第三条的约定；

（2）设备的外包装完好，无破损、浸湿、受潮、变形等情况；

（3）设备和附件表面无残损、锈蚀、碰伤等情况；

（4）主机、附件等设备规格、型号、配置及数量与合同约定相符；

（5）随机资料齐全，包括但不限于：说明书、产品检验合格证书、保修单等；

（6）安装调试后，能否运行正常；

（7）是否符合甲方购买需求；

（8）甲方操作人员能否正常使用；

（9）其他：                     。

6.2 甲方应在收到乙方验收通知后    工作日内确定验收日期，并通知乙方。双方应指派代表共同参加验收，乙方费用自理。乙方在上述日期内拒绝或未参加验收的，甲方有权单独进行验收。对验收结果，视为乙方自动接受。

6.3 验收时，应签署《验收报告》，详细列明验收结果。

6.4验收合格的结果仅表明货物在外观、数量、型号、规格上完好无缺失的证明及乙方履行其相关合同义务的必要证据，《验收报告》的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔或求偿的权利，同时不解除乙方对于产品质量缺陷或瑕疵负有的责任。

6.5验收合格之日起 60 日历日内为异议期，异议期内设备出现故障或运转不正常，甲方有权要求换货或退货，对此乙方应无条件接受，并承担因此支出的费用。甲方要求换货的，乙方应在接到甲方书面通知之日起 10 日历日内，将更换的符合合同约定的设备送至甲方指定地点，否则甲方将按照本合同第9.2.3约定承担逾期交货的违约责任。

第七条  保修与维修

7.1 本合同项下设备的质量保修期约定如下：                ，保修期自设备验收合格之日起算。

7.2 保修范围

7.2.1 除本合同第7.2.2另有规定外，保修范围包含但不限于合同设备整机、设备主要部件以及维持合同设备正常运转所必须的配件、部件、构件、元件、零件等由乙方提供的全部产品。

7.2.2 其他约定：                                 。

7.3保修期内，保修范围内的设备不能正常运转或出现故障时，乙方负责保修，保修费用由乙方负责。具体包括但不限于以下保修责任：

（1）对产品运行过程中出现的故障指派专业技术人员进行排除，对出现故障的配件、部件、构件、元件、零件、软件免费进行修理或更换。

（2）对需要现场维修的，乙方技术人员应在在    小时内赶赴现场对设备进行维修。

（3）若乙方收到甲方故障通知后   日内未能排除故障，甲方有权要求乙方于   日内免费提供同档次的全新产品，供甲方临时使用。

（4）对同一故障连续维修两次都不能排除故障的，甲方有权要求乙方免费更换同型号全新产品。

（5）保修期内，经乙方更换的设备、配件、部件、构件、元件、零件、软件的保修期应重新计算。

（6）保修责任特别约定：                               （特别约定与前五项保修责任内容不一致的，以特别约定为准）。

7.4保修期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由乙方承担。

7.5 乙方未及时承担保修责任的，甲方有权采用其他渠道和方式对设备进行维修，由此产生的费用由乙方承担。对于此项费用甲方有权在合同价款中直接扣除，不足部分，甲方有权继续追索。

7.6保修期满，乙方应持续对设备运行期间出现的故障提供维修服务。对维修所需费用，乙方应仅收取正常的成本费用。

第八条 承诺与保证

8.1 乙方保证其所提供的产品为符合本合同约定的原厂商原装、全新、未使用过的产品，是合法、正版无版权纠纷的产品，符合本合同所述的相关质量标准，并向甲方提供产品合格证书。如产品部分或全部属于进口产品，则乙方应提供产品原产地证明、报关证明和其他证明文件。

8.2 乙方保证对其销售的货物拥有完全的所有权或处置权，无任何权利方面的权利限制或瑕疵。

8.3 乙方保证甲方在使用设备时享有完整的原厂商售后服务。

8.4 乙方承诺具有                         资格。

8.5乙方承诺提供每日24小时不间断的售后技术维修保障服务，并随时为甲方培训操作维护人员。

8.6 因乙方承诺或保证不实给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

8.7乙方为甲方专门开发的软件以及系统收集、产生的数据和相关信息的知识产权属于甲方，乙方不能擅自读取、存储、缓存、使用和转接、转交第三方。

8.8 乙方须确保所提供的的软件、硬件产品安全和信息系统安全，并加强内部管理，确保相关服务人员严格遵守以上原则。

8.9 甲乙双方共同履行针对合作意图、技术路径和管理要求等内容的保密责任。

8.10 乙方接受甲方及行业网络安全和信息化工作主管部门的安全监管。

第九条 违约责任

9.1 甲方违约责任

9.1.1 因甲方原因逾期付款的，甲方按中国人民银行关于逾期付款的规定向乙方支付违约金。

9.1.2 甲方无正当理由拒绝接收验收设备的，应承担因此给乙方造成的损失。

9.1.3其他约定：                           。

9.2 乙方违约责任

9.2.1  乙方所交付的设备有毁损或不符合合同约定的，甲方有权选择由乙方负责修理、更换或解除合同。甲方选择修理、更换的，乙方应在接到甲方书面通知后    日内，免费修理、更换或重新包装，并将合格货物送至甲方指定地点，并承担因此产生的费用。因此导致逾期交货的，乙方承担逾期交货的违约责任；甲方选择解除合同的，乙方无条件退货退款并承担本合同约定的违约责任。

9.2.2 若货物包装不符合合同约定，甲方要求修理或重新包装的，乙方负责修理或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求修理或不要求重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损失灭失的，由乙方负责赔偿。

9.2.3 逾期交货违约责任：乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过    日，甲方有权解除合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

9.3 其他违约责任约定：                            。

乙方对甲方解除合同的异议期为七天。

第十条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后___日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条 争议解决

11.1本合同由各方在平等的基础上，经友好协商共同起草和写作而成。对本合同的解释不应考虑任何要求作出对起草合同一方不利解释的规则。

11.2在合同履行中，如发生争议应由各方协商解决，如协商不成，双方按照以下第      种方式解决争议（仅可选择一种）：

11.2.1向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2.2 向            仲裁委员会申请仲裁。

第十二条 通知与联系方式

12.1 除非本合同另有规定，任何一方为履行本合同或与本合同有关的一切通知、要求均应采用书面形式，并直接送交或按第12.2约定的联系方式地址通知对方法定代表人或联系人。

12.2 联系方式

甲方法定名称：

法定代表人：

联系人：

联系地址：

电  话：

传  真：

乙方法定名称：

法定代表人：

联系人：

联系地址：

电  话：

传  真：

12.3 本合同项下发出的通知、要求，在下述情况应被视为已经有效送达：

（1）若由专人递交，在递交法定代表人及联系人时即为送达；

（2）若用书信发出，合同一方法定代表人、项目联系人或办公室、收发室的工作人员在挂号回执或签收凭证上签字即为送达；

12.4 任何一方的联系方式有变更的，应及时书面通知合同对方，否则一方按原联系方式向其他方发出的书面文件仍视为送达。

第十三条 特别约定条款及合同生效

13.1.1乙方应于本合同签订之日向甲方缴纳保证金    元。除本合同另有约定外，保证金于合同终止10日内无息退还乙方。

13.1.2其他特别约定条款：                          。

13.2 当特别约定条款与其他条款不一致时，特别条款效力优于其他条款。

13.3 本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同生效后，先前的谈判内容、陈述以及双方签订的意向书、备忘录及其他相关文件如与本合同不符的，均以本合同为准。

13.4 本合同书包含以下附件：

附件1：                              。

附件2：                              。

其他：                                。

13.5 合同各方同意所有附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

13.6 如需对合同内容做出任何修改和补充，应为书面形式，由各方另行签署。另行签署书面文件，另行签署的书面文件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

13.7下列文件均视为本合同不可分割的组成部分来进行解释，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

（1）本合同书及附件

（2）中标通知书（如果有）

（3）响应文件（如果有）

（4）采购文件（如果有）

（5）其他：

13.8 本合同及其附件为中文本，共有  份原件，甲乙双方各持   份，具有同等法律效力。

（以下为签字页，无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

（或授权代理人）：

乙方（签字或盖章）：

法定代表人（签字）：

（或授权代理人）：

技术参数（大会议室）

| 序号 | 品件 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、远程视讯部分 |  |  |  |
| 1 | 会议电视终端 | - 采用嵌入式操作系统，安全自主可控：采用国产视频编解码芯片，具备独立自主知识产权，芯片品牌和终端品牌一致。 - 支持H.323和SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 - 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持H.264、H.264HP、H.264 SVC、H.265等图像编码协议。 - 支支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、AAC LD等音频协议，支持双声道立体声功能。 - 支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持最低带宽为1Mbps时，可实现分辨率为4K30fps的视频会议。 - 在H.265协议下，可支持主流视频4K30fps情况下，辅视频可以支持到4K30fps。 - 支持至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。 - 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像机供电，支持4K高清视频信号远距离传输，通过以太网无须额外增加设备，传输距离达到不少于110米。 - 支持不少于提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口。支持2个10/100/1000M以太网接口 - 支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。（响应人需提供权威机构检测报告证明） - 支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。支持在终端前面板显示工作状态、IP地址、会场号码。 - 支持同时发送4路视频码流，接收16路视频码流，同时观看多个视频会场画面（含辅流） | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | - 会议摄像机需与视频终端同一品牌。 - 支持不少于850万像素1/2.5英寸CMOS成像传感器。 - 支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 - 支持不少于12倍光学变焦、不少于80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。 - 水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 - 支持≥254个预置位。 | 1 |
| 3 | 采集卡 | 支持单路全接口信号接入，广泛应用于图像采集、网络直播、视频会议、医疗影像等复杂信号的采集。 提供功能全备的SDK二次开发支持，语言支持VC++/.NET/VB等 输入接口支持：HDMI 、SDI、A/V 、S-Video 、YPbPr、VGA。 输入视频信号最高可达1920x1080p@60/50fps 软压缩，实时采集，支持H.264 High Profile。 支持2U尺寸：104.91x68.99(mm) 支持一机多卡 稳定性经过7x24小时高低温（0-70度）不间断满负荷工作验证。 | 1 |
| 2、一体机 |  |  |  |
| 1 | LED一体机 | - ★显示区域对角线尺寸不小于137.5吋。 - ★点间距≤1.59mm，整机分辨率≥1920*1080，显示比例：16:9 - 采用直接贴合自然散热技术、无风扇设计；屏幕刷新率（Hz）≥3800Hz。 - 设备需支持3840*2160以内(包括4K)的分辨率输入，机器能自动适应满屏显示 - 为提升使用便捷性，不需要其它外围设置，整机支持同时四路信号源输入(其中一路为系统内置，另外三路接口供客户使用，每路都是4K 60Hz),并同时显示出来，可以通过遥控器进行输入信号源间的切换，显示其中的某一路(全屏)或某两路(两分屏)或某三路(三分屏)或同时四路同时显示(四分屏) - 满足实际使用需求，当整机需要多画面显示(两分屏、三分屏或四分屏)时，每个分屏的窗口大小支持用户自定义 - 为提升使用便捷性，节能性，设备支持根据环境光自动调节显示屏的亮度，使显示效果更舒适 - 为满足使用场景需求，设备需内置不少于7个欢迎界面模板，可根据用户需求自定义文字等。 - 整机物理按键不少于有5个物理按键，按键至少包含待机/开机、菜单、Bright/ok、一、＋键，避免遥控器丢失后无法对机器进行操作。 - 为满足使用场景需求，设备需支持手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注。 - 遵循用户使用习惯，减少重复性操作，保证设备使用简单便捷，机器待机后，在十分钟内重新开机，可自动进入待机前的画面，可避免每次需要重新操作。 - 为减少占用安装空间，整机最厚厚度≤32mm。 - ★设备支持USB 2.0*1，USB 3.0*1，Type-c*1,HDMI 2.0 IN*3, HDMI 2.0 OUT*1,3.5音频输出口*2,光纤音频输出口*1，千兆以太网口*1，RS485接口*1，RS232 接口*1，RJ 45*16； - 整机内置自研30W音箱2个，内置功放输出的频响范围为150~ 20000Hz;支持两个3.5音频输出口和1个光纤音频输出外接音箱设备。 - 整机内置自研视频会议软件，同时支持通过HDMI或USB接口外接视频会议终端会议终端。 - Android9.0操作系统，CPU:2xCortex-A72+4xCortex--A53六核，2.0GHz频率，4G内存+32G存储。 - 电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成与一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，配合不同点间距灯板即可正常工作。 - 为杜绝设备使用中噪音过大而干扰用户，整机噪音≤5dB（A）（离屏距离200cm时）；≤25dB（A）（离屏距离20cm时） - 为了保证正面无凹凸面，要求模组间隙≤0.1mm，模组平整度≤0.1mm。为杜绝由于线材导致显示效果不佳或出现故障无法显示的问题，设备需满足无需外接任何线缆，支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏且不影响电脑上网功能（Windows，MacOS）；支持手机/平板投屏（Android/iOS），且传输延迟≦100ms。 - 为了提高整体系统兼容性和稳定性，无线传屏APP（PC+手机+平板）及无线传屏器与LED一体机同一品牌作。 | 1 |
| 3、中央控制系统部分 |  |  |  |
| 1 | 会议中控 | 网络型集中控制服务器； ★集成WIFI模块，可选AP或Station模式，可直连各种移动终端设备，支持24个终端连接； 集成RJ45有线网口可接入网络系统实现远程控制； ★13个RS232双向通讯串口； 12个RS485通讯串口； 8路红外发射端口； ★16路I/O控制端口，支持可编程； 8路弱继电器控制端口； ★支持WIFI、NET、串口互通互控； 可编程模式，可自定义端口、模式、波特率、延时、内置多种逻辑功能，支持数据转发、协议转换等； 支持自定义指令集功能，可存储255个指令集； TCP/IP通讯参数可设置； 内置红外录入学习功能； 支持在线升级方式； 外置适配器供电方式。 | 1 |
| 2 | 控制器 | 支持WIFI多点连接，支持AP和Station工作模式； ★支持WIFI、NET、串口互通互控； 支持一键重启、复位操作、在线升级； ★具备四路RS-232/485双向通讯串口输出，可连接各种串口通讯设备； ★具备两路RS-232/485双向通讯串口输入，具备语音控制输入功能； 串口通讯可自定义端口、波特率、指令、延时、模式功能； ★自定义各种协议转换、数据转发功能，数据存储调用功能； 支持数据存储达255个指令集，单段指令指令可达249字节； 延时逻辑可达约6500S，内置8种常用波特率可选； TCP/IP通讯参数可设置，快速便捷地加入现有网络。 ★产品具备第三方检测报告（复印件盖章）； ★产品配套软件具备著作权证书（复印件盖章）； | 1 |
| 3 | 高清编码器 | 兼容多种高清信号源输入，支持Windows/安卓控制系统平台视频预览采集； 具备1路HDMI输入接口，并带HDMI环出和音频分离功能； 具备1路RJ45千兆网口； 支持RTSP、RTMP、HLS、FLV、UDP、SRT、TS、ONVIF、组播/单播等多种协议； 支持H.265/H.264编码，编码帧率5-60Hz可调； 编码分辨率可选1920*1080@60P/60I、1680*1050、1440*900、1600*1200、1600*900、1440*900、1280*720、1024*576、720*576、720*480等； 编码码率32Kbps-32Mbps可调； 支持画面旋转、翻转镜像以及视频源图像裁切； 支持HDMI内嵌音频或3.5mm立体声音频选择； 兼容AAC、AAC+、AAC++、MP3、AC3等多种音频编码； 音频编码采样率44K/48K可调； 支持OSD字幕和LOGO上传。 | 1 |
| 4 | 触摸屏编辑控制软件 | 可预览信号控制软件，软硬件结合实现控制系统控制； 各功能组件模块化设计，全自定义编程，可按需求设计不同风格和功能的操控界面； 软件内置文本、图片、按钮、弹窗、滑动控制、视频预览、视频输入信和视频输出等组件； ★支持多服务器连接切换，实现切换多会场任意控制，支持跨网段通讯； 支持高清背景动静底图自定义设置，支持JPG、JPEG、PNG、BMP和GIF格式图片 ★支持拖拽切换预览信号和视频信号切换，视频输出组件支持拖拽清空功能，视频输入输出组件可任意增加按钮。 ★支持界面可预览窗口任意编辑、移动位置，支持多个窗口同时预览，可切换全频预览视频信号； 支持中控场景自定义编程功能，支持按钮组添加； 控制页面支持周期逻辑，可定时自动控制或查询设备状态。 软件采用C-NET协议通讯，适配同品牌控制系统实现双向通讯。 支持任意编辑程序分辨率，可以自适应终端分辨率运行。 支持远程上传工程文件，工程文件管理支持密码设置，防止误操作； 兼容Windows、安卓跨平台使用，工程文件通用 软件具备著作权证书，不存在版权争议（复印件盖章）； | 1 |
| 5 | 平板电脑 | 屏幕类型：视网膜显示屏 主体：网络连接 WiFi版 前置摄像头 120W 后置摄像头 800w 电源续航时间 使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时 连接方式 WiFi功能 产品尺寸（mm） 10.2英寸 | 1 |
| 6 | 电源控制器 | 12路开关量强弱电控制，每路支持强电功率10A； 可编程定义各种逻辑动作，如互锁、时序开关等； 各通道指示灯，实时显示当前开关状态； 内置拨码开关，可手动设定地址码，可级联到16台设备； 接线方便，安装时只需要打开小的接线盒外壳可以接线和调ID码，无须打开整个表面外壳； 支持RS-232\RS-485通讯串口控制； 1路RJ45接口，支持网络远程控制； 支持断电记忆保存功能； 外置电源适配器供电方式； 机架式安装,1.5U机箱。 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 8路受时序控制的电源输出插座，1路直通电源输出插座，使用通用三芯插座； 前面板带有应急手动开关和LED指示灯实时显示每路插座的供电状态 单路最大输出为16A，输入总线采用4平方铜芯绝缘电线； 支持RS-232串口控制，可方便的接入中控系统； 支持I/O级联功能，实现多台联动控制； 支持时序控制、单路控制、间隔时间、延时和状态查询等功能。 | 1 |
| 8 | 混合矩阵 | 高清无缝混合矩阵，是一款高性能的视音频信号专业切换和传输设备，采用标准工业机架式设计，支持HDMI、SDI、HDBaseT、光纤等各种不同类型的视音频输入/输出板卡，最高支持4K分辨率，提供完整的视音频信号无缝切换及传输，可以满足各种中小型应用场合（例如：报告厅、多功能厅、视频会议室、指挥中心、数字展厅等）视音频信号高速切换要求。 功能特点： 矩阵支持2K、标清等信号输入8路，输出8路 可拆分式机箱设计，双串口，独立接地端，支持7*24小时待机； 支持CVBS、VGA、YPbPr、SDI、HDMI、DVI、HDBaseT、光纤信号卡同时使用； 支持音视频加解嵌远距离传输功能； VGA、HDMI、YPbPr、HDBaseT、CVBS带立体声音频输入输出； 支持任意信号组合，36种输出分辨率选择调节； 所有输出通道支持无缝切换，信号切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝；。 支持任意信号输出自定义字符叠加功能； 高清信号支持3D、HDMI 1.3、HDMI 1.4； 支持多种控制方式：IR（外置）、RS-232*2、TCP/IP； 支持20种场景预设和调用功能及断电状态保存； 前面板具有4.3寸触摸屏双向控制功能； | 1 |
| 9 | 高清板卡 | 输入输出采用无缝切换技术； 信号符合HDMI1.3/1.4标准，兼容DVI信号； 拥有嵌入式的EDID管理技术； 输入板卡支持添加自定义字符叠加功能； 输入板卡采用自动变倍技术，输出板卡分辨率可调节； 输入板卡可通过串口指令选择使用HDMI内嵌音频或者独立音频接口； 输出板卡的独立音频口可通过串口指令选择是否启用； 视频信号和音频信号同步切换。 技术参数： 连接器，HDMI接口为Type A 19P 母头，音频为3位接线端子； 传送带宽6.75Gpbs； 输入输出色深8-10-12bit； 音频为PCM格式。 | 1 |
| 10 | 高清板卡 | 输入板卡支持添加自定义字符叠加功能； 输入板卡采用自动变倍技术，输出板卡分辨率可调节； 输入板卡可通过串口指令选择使用HDMI内嵌音频或者独立音频接口； 输出板卡的独立音频口可通过串口指令选择是否启用； 视频信号和音频信号同步切换。 技术参数： 连接器，HDMI接口为Type A 19P 母头，音频为3位接线端子； 传送带宽6.75Gpbs； 输入输出色深8-10-12bit； 音频为PCM格式。 | 1 |
| 4、会议厅数字红外无线会议系统部分 |  |  |  |
| 1 | 数字红外无线会议系统主机 | 1.具备发言讨论功能； ★2.数字红外传输技术,不受无线电频率使用限制（提供首页具有ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告证明影印件）； ★3.具有USB接口，用于系统升级和系统设置参数备份，便于管理； ★4.具有不少于6个数字红外收发器接口； 5.具有消防报警连动触发接口、以太网接口、RS-232连接串口； 6.具备不小于 2.8″LCD 屏，可显示状态和配置信息； 7.每只麦克风增益、EQ均独立可调； ★8.频率响应≥ 80 Hz~20 kHz；总谐波失真≤0.05% | 1 |
| 2 | 数字红外无线会议代表单元 | 1.具备发言功能； 2.不受高频驱动光源干扰，并具有超强抗手机干扰能力； 3.全金属方柱形话筒，俯仰角度可调，驻极体心形指向性麦克风； 4.每只麦克风增益、EQ独立均可调，带有双色开启指示灯圈； 5.频率响应 ≥80 ~ 20000 Hz (-3 dB)； 6.灵敏度 ≥ -46 dBV/Pa； 7.最大声压级 139 dB (THD<3%)。 ★8.内置可充电锂电池，持续发言时电池使用时间为≥ 12 小时，收听但不发言时电池使用时间≥ 40 小时。 | 5 |
| 3 | 红外收发器 | 配合会议主机使用，不受高频驱动光源干扰 可采用支架活动安装或固定安装在墙壁或天花板； 工作电流≤550 mA | 2 |
| 5、会议厅音频扩声部分 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 全数字化处理引擎 专业的音频DSP处理内核及算法、24bit AD/DA确保高品质声音 丰富的模拟和数字输入输出接口，数字支持光纤、同轴及AES/EBU 3段全参数EQ输入及9段图形化EQ输出 12个混音通道，支持输出、辅助输出、编组输出、预听和监听输出 优秀的人机界面和易操作 5寸TFT真彩LCD显示屏 中英文菜单 按键和旋钮的设计更具直观和人性化 虚拟界面显示及输入电平指示 简洁易学的操控方式适合任何专业和业余人员 数字功能实现全新体验 IEEE802.3网络接口，连接局域网或WIFI网，通过TCP/IP实现远程控制 | 1 |
| 2 | 线阵列音柱 | 1、内置不少于8个≥2.5英寸全频扬声器单元 2、“人声”与“音乐”均衡模式可选 3、最低频率可低至80 Hz ★4、两种均衡模式可选： 70V/100V定压功率模式和8 Ω定阻功率模式可选 ★5、覆盖角度：水平方向≥150°，垂直方向≥20° 6、支持壁挂式或者支架式安装 7、频率响应（-10 dB） ≥80 Hz ~ 18 kHz 8、标称阻抗 8 Ω 9、功率（8 Ω） 200 W（800 W峰值），2小时 120 W（480 W峰值），100小时 10、最大声压级≥ 120 dB（模式一）≥117 dB（模式二） 提供针对此项目的专项授权书及售后服务承诺函。 | 4 |
| 3 | 数字功放 | ★1、需符合中国电子音响工业协会对生产厂家已参与制定《声频功率放大器能效限定值及能效等级专业用D类》（SJ/T 11560-2015)的行业标准，提供证明文件并加盖生产厂家公章。 2、该系列数字功放大大减少了铝材、钢材和铜材的使用，简洁的内部设计，紧凑的2U机身,集成了最先进的高效率、高保真的数字功放技术和高效率、低干扰的软开关电源技术。 3、最精确的声音信号再造，专业的设计保证高性能的参数。 4、具有过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制的功能。 5、三种工作模式选择：可以通过功放机的后背板的STEREO(立体声）/BRIDGE(桥接）/MONO（单声道）拨动开关来选择。 6、8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×350w，4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×525w，16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×700w，8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×1050w RMS 。 7、输出电压（THD=1%,1kHz)：52.9V。上升斜率（1kHz,旁路低通滤波器）：50V/us。 8、输入灵敏度（额定输出功率，1kHz)：1Vrms；THD+N（10%额定输出功率，典型值）：0.03%。IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值）： 0.05%。DIM30（10%额定输出功率，典型值）：0.05%。 9、串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）：≥75dB。 10、频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：0~-1dB。 11、输入阻抗： 20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡)。 12、阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）≥300。 13、信噪比（A记权，20Hz-20KHz）： ≥100dB。 14、电源要求： AC～100-240V(50-60Hz)。 ★15、提供中国质量认证中心针对该型号产品颁发的3C认证证书并加盖生产厂家公章。（3C认证证书上必须体现为“数字功率放大器”字眼且该证书相关信息可以在国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询，查询不到视为无效文件；响应后原件备查） | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、网络数字音频处理矩阵产品采用40位浮点SHARC DSP芯片，支持模拟音频8进8出，网络音频8进8出，GPIO控制12进8出，设备具有生产厂家独立研发的控制软件。（提供中国国家版权局颁发的网络音频传输处理平台控制软件V1.0的计算机软件著作权登记证书和该产品配置的操作软件截图文件并加盖生产厂家公章） ★2、内置18x16通道的全混音矩阵，支持自动回声消除、 自动声反馈消除以及系统环境噪声消除功能、有自动增益控制混音、同时发言人数限制、自动避音、摄像自动跟踪功能；内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。 3、MIC输入有0-50dbu电子音量调节，独立48v幻象电源；独立的ECHO和REVERB双引擎多重立体声效果器通道。所有输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。 ★4、采用高品质A/D，D/A芯片音频110db动态范围，设备设有RS232、RS485、USB、Ethernet口，可配合我司GPIO墙面中控面板、RS485液晶触摸中控面板，通过ipad或安卓无线平板控制、Windows系统控制软件、也可支持中控机控制。 ★5、具有AEC自动回声噪声消除卡具有强大的自动回声消除、 自动声反馈消除以及系统环境噪声消除功能。 其可有效降低在远程会议环境中由于话筒的二次拾音产生的声学回声问题，同时还可以有效消除现场话筒的声反馈以及空调、风扇等固有的环境噪声；可保证在任何环境中都可实现无噪音、高清晰的现场音频会议及远程视频会议。 6、功能强大的AUX通道具有三种自动混音处理模块，分别为“自动增益控制混音”“同时发言人数限制”、 “自动避音”，混音的阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发的阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。并具有独立的PEQ均衡处理功能。 ★7、支持蓝牙4.2播放、U盘播放（WAVA、APE、FLAC、MP3等格式）、以及U盘录音功能。（提供该品牌和型号出网络音频传输处理平台具有U盘播放及录音演示视频供评标查证） 8、带有精确的输入输出电平指示灯、 以及USB联机控制端口。后面板具有标准以太网远程控制RJ45端口、RS232&RS485控制端口、以及GPIO输入和输出控制端口。IP地址及ID地址可设置，网络及级联管理可实现多达255台机器的控制，并具有远程登录密码保护功能，使系统更稳定、更安全。 ★8、设计具有完善的控制代码库，全面支持第三方中控的控制及管理，包括所有音量的控制、预设场景调用、参数查询及回码、当前电平值回显、任意输入及输出通道的编组控制等等；以及12个用户场景预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用，系统工作在断电记忆状态，确保数据不会丢失。（提供网络音频传输处理平台具有无线平板控制以及用户的场景可以单独存储和调用功能演示视频供评标查证） | 1 |
| 5 | 反馈抑制器 | 全自动检测现场啸叫点，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输；同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，具有快速校正功能，保证音质，减少延时；一键自动抑制会议单元啸叫；高中低三档电平输入选择，防止峰值输入失真 有效增加话筒拾音距离30—100cm。 功能特点： 额定电压：220V±10%—50HZ； 消耗功率：7W； 取样频率：32KHz； 频率响应： 125-15KHz（语音模式） 20-15KHz（音乐模式）； 失真：＜0.1%@1KHz； 信噪比：＞90db； 信号延迟：11ms（语音模式） 7ms（音乐模式）； 输入阻抗：20KΩ； 输出阻抗（平衡模式）：200Ω； 温度范围：-10—55℃； | 1 |
| 6、会议厅无线电子桌牌部分 |  |  |  |
| 1 | 会议电子桌牌 | ★双面7寸TFT液晶宽屏显示；分辨率：前屏1024*600 dpi 、10点电容触控极致触摸效果；后屏800*480 dpi ； 工艺：航空铝合金CNC精雕细琢一体成型，边缘无缝隙；喷砂阳极氧化处理，精致美观. ★双重组网，既支持wifi组网也支持RJ45网线组网。 ★支持电池供电，适配器供电。 ★双屏可同步显示参会人信息，包括与会者姓名、职务、单位名称、单位LOGO、会徽会标等,支持背景颜色、模板、文字大小颜色、字体等自定义编辑； ★支持单机手写改名、支持会务管理人员通过终端自带触控的软键盘修改与添加参会者信息； ★自动导入人名功能：支持U盘内Excel人名表自动与电子桌牌对号入座； 支持呼叫服务、会议交流、会议信息、会议通知、投票表决等功能。 ★双屏异步操作，前屏支持投票表决功能，同时支持主席功能启动功能，支持终端触控表决，后屏人名正常显示； 支持会议参会人员模拟布局功能，支持参会人员临时缺席机制和临时增加机制，一键排位。 提供针对此项目的专项授权书及售后服务承诺函。 | 8 |
| 2 | 会议电子桌牌软件 | 硬件自配，普通PC电脑 ★支持两种改名方式，单独新增人员即时显示到参会终端，已可一次性导入批量人员表格实时显示到参会终端上，300个人名3秒钟即时显示到桌牌终端上。 ★可预置多场参会人员：不同的会议,有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置2000多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新。 ★支持生成模拟布局：根据参会人员名字与座位安排，以电子图片式显示出实际会场模拟图。 支持缺席机制：在设置完成座位安排，系统支持缺席后所有后面的名字自动向上移动，填补缺席座位并瞬间显示。 支持增加机制：在设置完成座位安排，系统支持在增加名字后，本座位包括后面所有名字自动下移。 | 1 |
| 7、其他 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 钢制1.5米 | 1 |

技术参数（小会议室）

| 序号 | 品件 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、远程视讯部分 |  |  |  |
| 1 | 会议电视终端 | 1、采用嵌入式操作系统，安全自主可控：采用国产视频编解码芯片，具备独立自主知识产权，芯片品牌和终端品牌一致。 2、支持H.323和SIP通信标准，会议速率支持64Kbps－8Mbps。 3、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，支持H.264、H.264HP、H.264 SVC、H.265等图像编码协议。 4、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、AAC LD等音频协议，支持双声道立体声功能。 5、支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持最低带宽为1Mbps时，可实现分辨率为4K30fps的视频会议。 6、在H.265协议下，可支持主流视频4K30fps情况下，辅视频可以支持到4K30fps。 7、支持至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。 8、支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像机供电，支持4K高清视频信号远距离传输，通过以太网无须额外增加设备，传输距离达到不少于110米。 9、支持不少于提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口。支持2个10/100/1000M以太网接口 10、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。（响应人需提供权威机构检测报告证明） 11、支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。支持在终端前面板显示工作状态、IP地址、会场号码。 12、支持同时发送4路视频码流，接收16路视频码流，同时观看多个视频会场画面（含辅流） | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | 1、会议摄像机需与视频终端同一品牌。 2、支持不少于850万像素1/2.5英寸CMOS成像传感器。 3、支持1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 4、支持不少于12倍光学变焦、不少于80°水平视角，增加外置广角镜视为不满足。 5、水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 6、支持≥254个预置位。 | 1 |
| 3 | 采集卡 | 支持单路全接口信号接入，广泛应用于图像采集、网络直播、视频会议、医疗影像等复杂信号的采集。 提供功能全备的SDK二次开发支持，语言支持VC++/.NET/VB等 输入接口支持：HDMI 、SDI、A/V 、S-Video 、YPbPr、VGA。 输入视频信号最高可达1920x1080p@60/50fps 软压缩，实时采集，支持H.264 High Profile。 支持2U尺寸：104.91x68.99(mm) 支持一机多卡 稳定性经过7x24小时高低温（0-70度）不间断满负荷工作验证。 | 1 |
| 2、一体机 |  |  |  |
| 1 | LED一体机 | 1、★显示区域对角线尺寸不小于98吋。 2、★点间距≤1.59mm，整机分辨率≥1920*1080，显示比例：16:9 3、采用直接贴合自然散热技术、无风扇设计；屏幕刷新率（Hz）≥3800Hz。 4、设备需支持3840*2160以内(包括4K)的分辨率输入，机器能自动适应满屏显示 5、为提升使用便捷性，不需要其它外围设置，整机支持同时四路信号源输入(其中一路为系统内置，另外三路接口供客户使用，每路都是4K 60Hz),并同时显示出来，可以通过遥控器进行输入信号源间的切换，显示其中的某一路(全屏)或某两路(两分屏)或某三路(三分屏)或同时四路同时显示(四分屏) 6、满足实际使用需求，当整机需要多画面显示(两分屏、三分屏或四分屏)时，每个分屏的窗口大小支持用户自定义 7、为提升使用便捷性，节能性，设备支持根据环境光自动调节显示屏的亮度，使显示效果更舒适 8、为满足使用场景需求，设备需内置不少于7个欢迎界面模板，可根据用户需求自定义文字等。 9、整机物理按键不少于有5个物理按键，按键至少包含待机/开机、菜单、Bright/ok、一、＋键，避免遥控器丢失后无法对机器进行操作。 10、为满足使用场景需求，设备需支持手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注。 11、遵循用户使用习惯，减少重复性操作，保证设备使用简单便捷，机器待机后，在十分钟内重新开机，可自动进入待机前的画面，可避免每次需要重新操作。 12、为减少占用安装空间，整机最厚厚度≤32mm。 13、设备支持USB 2.0*1，USB 3.0*1，Type-c*1,HDMI 2.0 IN*3, HDMI 2.0 OUT*1,3.5音频输出口*2,光纤音频输出口*1，千兆以太网口*1，RS485接口*1，RS232 接口*1，RJ 45*16； 14、整机内置自研30W音箱2个，内置功放输出的频响范围为150~ 20000Hz;支持两个3.5音频输出口和1个光纤音频输出外接音箱设备。 15、整机内置自研视频会议软件，同时支持通过HDMI或USB接口外接视频会议终端会议终端。 16、Android9.0操作系统，CPU:2xCortex-A72+4xCortex--A53六核，2.0GHz频率，4G内存+32G存储。 17、电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成与一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，配合不同点间距灯板即可正常工作。 18、为杜绝设备使用中噪音过大而干扰用户，整机噪音≤5dB（A）（离屏距离200cm时）；≤25dB（A）（离屏距离20cm时） 19、为了保证正面无凹凸面，要求模组间隙≤0.1mm，模组平整度≤0.1mm。为杜绝由于线材导致显示效果不佳或出现故障无法显示的问题，设备需满足无需外接任何线缆，支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏且不影响电脑上网功能（Windows，MacOS）；支持手机/平板投屏（Android/iOS），且传输延迟≦100ms。 20、为了提高整体系统兼容性和稳定性，无线传屏APP（PC+手机+平板）及无线传屏器与LED一体机同一品牌作。 | 1 |
| 3、中央控制系统部分 |  |  |  |
| 1 | 会议中控 | 网络型集中控制服务器； ★集成WIFI模块，可选AP或Station模式，可直连各种移动终端设备，支持24个终端连接； 集成RJ45有线网口可接入网络系统实现远程控制； ★13个RS232双向通讯串口； 12个RS485通讯串口； 8路红外发射端口； ★16路I/O控制端口，支持可编程； 8路弱继电器控制端口； ★支持WIFI、NET、串口互通互控； 可编程模式，可自定义端口、模式、波特率、延时、内置多种逻辑功能，支持数据转发、协议转换等； 支持自定义指令集功能，可存储255个指令集； TCP/IP通讯参数可设置； 内置红外录入学习功能； 支持在线升级方式； 外置适配器供电方式。 | 1 |
| 2 | 控制器 | 支持WIFI多点连接，支持AP和Station工作模式； ★支持WIFI、NET、串口互通互控； 支持一键重启、复位操作、在线升级； ★具备四路RS-232/485双向通讯串口输出，可连接各种串口通讯设备； ★具备两路RS-232/485双向通讯串口输入，具备语音控制输入功能； 串口通讯可自定义端口、波特率、指令、延时、模式功能； ★自定义各种协议转换、数据转发功能，数据存储调用功能； 支持数据存储达255个指令集，单段指令指令可达249字节； 延时逻辑可达约6500S，内置8种常用波特率可选； TCP/IP通讯参数可设置，快速便捷地加入现有网络。 ★产品具备第三方检测报告（复印件盖章）； ★产品配套软件具备著作权证书（复印件盖章）； | 1 |
| 3 | 高清编码器 | 兼容多种高清信号源输入，支持Windows/安卓控制系统平台视频预览采集； 具备1路HDMI输入接口，并带HDMI环出和音频分离功能； 具备1路RJ45千兆网口； 支持RTSP、RTMP、HLS、FLV、UDP、SRT、TS、ONVIF、组播/单播等多种协议； 支持H.265/H.264编码，编码帧率5-60Hz可调； 编码分辨率可选1920*1080@60P/60I、1680*1050、1440*900、1600*1200、1600*900、1440*900、1280*720、1024*576、720*576、720*480等； 编码码率32Kbps-32Mbps可调； 支持画面旋转、翻转镜像以及视频源图像裁切； 支持HDMI内嵌音频或3.5mm立体声音频选择； 兼容AAC、AAC+、AAC++、MP3、AC3等多种音频编码； 音频编码采样率44K/48K可调； 支持OSD字幕和LOGO上传。 | 1 |
| 4 | 触摸屏编辑控制软件 | 可预览信号控制软件，软硬件结合实现控制系统控制； 各功能组件模块化设计，全自定义编程，可按需求设计不同风格和功能的操控界面； 软件内置文本、图片、按钮、弹窗、滑动控制、视频预览、视频输入信和视频输出等组件； ★支持多服务器连接切换，实现切换多会场任意控制，支持跨网段通讯； 支持高清背景动静底图自定义设置，支持JPG、JPEG、PNG、BMP和GIF格式图片 ★支持拖拽切换预览信号和视频信号切换，视频输出组件支持拖拽清空功能，视频输入输出组件可任意增加按钮。 ★支持界面可预览窗口任意编辑、移动位置，支持多个窗口同时预览，可切换全频预览视频信号； 支持中控场景自定义编程功能，支持按钮组添加； 控制页面支持周期逻辑，可定时自动控制或查询设备状态。 软件采用C-NET协议通讯，适配同品牌控制系统实现双向通讯。 支持任意编辑程序分辨率，可以自适应终端分辨率运行。 支持远程上传工程文件，工程文件管理支持密码设置，防止误操作； 兼容Windows、安卓跨平台使用，工程文件通用 软件具备著作权证书，不存在版权争议（复印件盖章）； | 1 |
| 5 | 平板电脑 | 屏幕类型：视网膜显示屏 主体：网络连接 WiFi版 前置摄像头 120W 后置摄像头 800w 电源续航时间 使用无线局域网浏览网页，或观看视频，使用时间最长可达 10 小时 连接方式 WiFi功能 产品尺寸（mm） 10.2英寸 | 1 |
| 6 | 电源控制器 | 12路开关量强弱电控制，每路支持强电功率10A； 可编程定义各种逻辑动作，如互锁、时序开关等； 各通道指示灯，实时显示当前开关状态； 内置拨码开关，可手动设定地址码，可级联到16台设备； 接线方便，安装时只需要打开小的接线盒外壳可以接线和调ID码，无须打开整个表面外壳； 支持RS-232\RS-485通讯串口控制； 1路RJ45接口，支持网络远程控制； 支持断电记忆保存功能； 外置电源适配器供电方式； 机架式安装,1.5U机箱。 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 8路受时序控制的电源输出插座，1路直通电源输出插座，使用通用三芯插座； 前面板带有应急手动开关和LED指示灯实时显示每路插座的供电状态 单路最大输出为16A，输入总线采用4平方铜芯绝缘电线； 支持RS-232串口控制，可方便的接入中控系统； 支持I/O级联功能，实现多台联动控制； 支持时序控制、单路控制、间隔时间、延时和状态查询等功能。 | 1 |
| 8 | 混合矩阵 | 高清无缝混合矩阵，是一款高性能的视音频信号专业切换和传输设备，采用标准工业机架式设计，支持HDMI、SDI、HDBaseT、光纤等各种不同类型的视音频输入/输出板卡，最高支持4K分辨率，提供完整的视音频信号无缝切换及传输，可以满足各种中小型应用场合（例如：报告厅、多功能厅、视频会议室、指挥中心、数字展厅等）视音频信号高速切换要求。 功能特点： 矩阵支持2K、标清等信号输入8路，输出8路 可拆分式机箱设计，双串口，独立接地端，支持7*24小时待机； 支持CVBS、VGA、YPbPr、SDI、HDMI、DVI、HDBaseT、光纤信号卡同时使用； 支持音视频加解嵌远距离传输功能； VGA、HDMI、YPbPr、HDBaseT、CVBS带立体声音频输入输出； 支持任意信号组合，36种输出分辨率选择调节； 所有输出通道支持无缝切换，信号切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝；。 支持任意信号输出自定义字符叠加功能； 高清信号支持3D、HDMI 1.3、HDMI 1.4； 支持多种控制方式：IR（外置）、RS-232*2、TCP/IP； 支持20种场景预设和调用功能及断电状态保存； 前面板具有4.3寸触摸屏双向控制功能； | 1 |
| 9 | 高清板卡 | 输入输出采用无缝切换技术； 信号符合HDMI1.3/1.4标准，兼容DVI信号； 拥有嵌入式的EDID管理技术； 输入板卡支持添加自定义字符叠加功能； 输入板卡采用自动变倍技术，输出板卡分辨率可调节； 输入板卡可通过串口指令选择使用HDMI内嵌音频或者独立音频接口； 输出板卡的独立音频口可通过串口指令选择是否启用； 视频信号和音频信号同步切换。 技术参数： 连接器，HDMI接口为Type A 19P 母头，音频为3位接线端子； 传送带宽6.75Gpbs； 输入输出色深8-10-12bit； 音频为PCM格式。 | 1 |
| 10 | 高清板卡 | 输入板卡支持添加自定义字符叠加功能； 输入板卡采用自动变倍技术，输出板卡分辨率可调节； 输入板卡可通过串口指令选择使用HDMI内嵌音频或者独立音频接口； 输出板卡的独立音频口可通过串口指令选择是否启用； 视频信号和音频信号同步切换。 技术参数： 连接器，HDMI接口为Type A 19P 母头，音频为3位接线端子； 传送带宽6.75Gpbs； 输入输出色深8-10-12bit； 音频为PCM格式。 | 1 |
| 4、会议厅数字红外无线会议系统部分 |  |  |  |
| 1 | 数字红外无线会议系统主机 | 1.具备发言讨论功能； ★2.数字红外传输技术,不受无线电频率使用限制（提供首页具有ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告证明影印件）； ★3.具有USB接口，用于系统升级和系统设置参数备份，便于管理； ★4.具有不少于6个数字红外收发器接口； 5.具有消防报警连动触发接口、以太网接口、RS-232连接串口； 6.具备不小于 2.8″LCD 屏，可显示状态和配置信息； 7.每只麦克风增益、EQ均独立可调； ★8.频率响应≥ 80 Hz~20 kHz；总谐波失真≤0.05% ★9.提供产品的CE认证证书、FCC认证证书、3C认证证书 ★10、提供针对此项目的专项授权书及售后服务承诺函。 | 1 |
| 2 | 数字红外无线会议代表单元 | 1.具备发言功能； 2.不受高频驱动光源干扰，并具有超强抗手机干扰能力； 3.全金属方柱形话筒，俯仰角度可调，驻极体心形指向性麦克风； ★4.每只麦克风增益、EQ独立均可调，带有双色开启指示灯圈； 5.频率响应 ≥80 ~ 20000 Hz (-3 dB)； 6.灵敏度 ≥ -46 dBV/Pa； 7.最大声压级 139 dB (THD<3%)。 ★8.内置可充电锂电池，持续发言时电池使用时间为≥ 12 小时，收听但不发言时电池使用时间≥ 40 小时（提供首页具有ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告证明影印件） | 5 |
| 3 | 红外收发器 | 配合会议主机使用，不受高频驱动光源干扰 可采用支架活动安装或固定安装在墙壁或天花板； 工作电流≤550 mA | 1 |
| 5、会议厅音频扩声部分 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 全数字化处理引擎 专业的音频DSP处理内核及算法、24bit AD/DA确保高品质声音 丰富的模拟和数字输入输出接口，数字支持光纤、同轴及AES/EBU 3段全参数EQ输入及9段图形化EQ输出 12个混音通道，支持输出、辅助输出、编组输出、预听和监听输出 优秀的人机界面和易操作 5寸TFT真彩LCD显示屏 中英文菜单 按键和旋钮的设计更具直观和人性化 虚拟界面显示及输入电平指示 简洁易学的操控方式适合任何专业和业余人员 数字功能实现全新体验 IEEE802.3网络接口，连接局域网或WIFI网，通过TCP/IP实现远程控制 | 1 |
| 2 | 线阵列音柱 | 1、内置不少于8个≥2.5英寸全频扬声器单元 2、“人声”与“音乐”均衡模式可选 3、最低频率可低至80 Hz ★4、两种均衡模式可选： 70V/100V定压功率模式和8 Ω定阻功率模式可选 ★5、覆盖角度：水平方向≥150°，垂直方向≥20° 6、支持壁挂式或者支架式安装 7、频率响应（-10 dB） ≥80 Hz ~ 18 kHz 8、标称阻抗 8 Ω 9、功率（8 Ω） 200 W（800 W峰值），2小时 120 W（480 W峰值），100小时 10、最大声压级≥ 120 dB（模式一）≥117 dB（模式二） 提供针对此项目的专项授权书及售后服务承诺函。 | 2 |
| 3 | 数字功放 | ★1、需符合中国电子音响工业协会对生产厂家已参与制定《声频功率放大器能效限定值及能效等级专业用D类》（SJ/T 11560-2015)的行业标准，提供证明文件并加盖生产厂家公章。 2、该系列数字功放大大减少了铝材、钢材和铜材的使用，简洁的内部设计，紧凑的2U机身,集成了最先进的高效率、高保真的数字功放技术和高效率、低干扰的软开关电源技术。 3、最精确的声音信号再造，专业的设计保证高性能的参数。 4、具有过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制的功能。 5、三种工作模式选择：可以通过功放机的后背板的STEREO(立体声）/BRIDGE(桥接）/MONO（单声道）拨动开关来选择。 6、8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×350w，4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：2×525w，16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×700w，8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz)：1×1050w RMS 。 7、输出电压（THD=1%,1kHz)：52.9V。上升斜率（1kHz,旁路低通滤波器）：50V/us。 8、输入灵敏度（额定输出功率，1kHz)：1Vrms；THD+N（10%额定输出功率，典型值）：0.03%。IMD-SMPTE(10%额定输出功率，典型值）： 0.05%。DIM30（10%额定输出功率，典型值）：0.05%。 9、串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）：≥75dB。 10、频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：0~-1dB。 11、输入阻抗： 20KΩ（平衡）,10KΩ（非平衡)。 12、阻尼系数（8Ω，20Hz-100Hz）≥300。 13、信噪比（A记权，20Hz-20KHz）： ≥100dB。 14、电源要求： AC～100-240V(50-60Hz)。 ★15、提供中国质量认证中心针对该型号产品颁发的3C认证证书并加盖生产厂家公章。（3C认证证书上必须体现为“数字功率放大器”字眼且该证书相关信息可以在国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询，查询不到视为无效文件；响应后原件备查） | 1 |
| 4 | 数字音频处理器 | ★1、网络数字音频处理矩阵产品采用40位浮点SHARC DSP芯片，支持模拟音频8进8出，网络音频8进8出，GPIO控制12进8出，设备具有生产厂家独立研发的控制软件。（提供中国国家版权局颁发的网络音频传输处理平台控制软件V1.0的计算机软件著作权登记证书和该产品配置的操作软件截图文件并加盖生产厂家公章） ★2、内置18x16通道的全混音矩阵，支持自动回声消除、 自动声反馈消除以及系统环境噪声消除功能、有自动增益控制混音、同时发言人数限制、自动避音、摄像自动跟踪功能；内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。 3、MIC输入有0-50dbu电子音量调节，独立48v幻象电源；独立的ECHO和REVERB双引擎多重立体声效果器通道。所有输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。 ★4、采用高品质A/D，D/A芯片音频110db动态范围，设备设有RS232、RS485、USB、Ethernet口，可配合我司GPIO墙面中控面板、RS485液晶触摸中控面板，通过ipad或安卓无线平板控制、Windows系统控制软件、也可支持中控机控制。 ★5、具有AEC自动回声噪声消除卡具有强大的自动回声消除、 自动声反馈消除以及系统环境噪声消除功能。 其可有效降低在远程会议环境中由于话筒的二次拾音产生的声学回声问题，同时还可以有效消除现场话筒的声反馈以及空调、风扇等固有的环境噪声；可保证在任何环境中都可实现无噪音、高清晰的现场音频会议及远程视频会议。 6、功能强大的AUX通道具有三种自动混音处理模块，分别为“自动增益控制混音”“同时发言人数限制”、 “自动避音”，混音的阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发的阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。并具有独立的PEQ均衡处理功能。 ★7、支持蓝牙4.2播放、U盘播放（WAVA、APE、FLAC、MP3等格式）、以及U盘录音功能。（提供该品牌和型号出网络音频传输处理平台具有U盘播放及录音演示视频供评标查证） 8、带有精确的输入输出电平指示灯、 以及USB联机控制端口。后面板具有标准以太网远程控制RJ45端口、RS232&RS485控制端口、以及GPIO输入和输出控制端口。IP地址及ID地址可设置，网络及级联管理可实现多达255台机器的控制，并具有远程登录密码保护功能，使系统更稳定、更安全。 ★9、设计具有完善的控制代码库，全面支持第三方中控的控制及管理，包括所有音量的控制、预设场景调用、参数查询及回码、当前电平值回显、任意输入及输出通道的编组控制等等；以及12个用户场景预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用，系统工作在断电记忆状态，确保数据不会丢失。（提供网络音频传输处理平台具有无线平板控制以及用户的场景可以单独存储和调用功能演示视频供评标查证） | 1 |
| 5 | 反馈抑制器 | 全自动检测现场啸叫点，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输；同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，具有快速校正功能，保证音质，减少延时；一键自动抑制会议单元啸叫；高中低三档电平输入选择，防止峰值输入失真 有效增加话筒拾音距离30—100cm。 功能特点： 额定电压：220V±10%—50HZ； 消耗功率：7W； 取样频率：32KHz； 频率响应： 125-15KHz（语音模式） 20-15KHz（音乐模式）； 失真：＜0.1%@1KHz； 信噪比：＞90db； 信号延迟：11ms（语音模式） 7ms（音乐模式）； 输入阻抗：20KΩ； 输出阻抗（平衡模式）：200Ω； 温度范围：-10—55℃； | 1 |
| 6、会议厅无线电子桌牌部分 |  |  |  |
| 1 | 会议电子桌牌 | ★双面7寸TFT液晶宽屏显示；分辨率：前屏1024*600 dpi 、10点电容触控极致触摸效果；后屏800*480 dpi ； ★工艺：航空铝合金CNC精雕细琢一体成型，边缘无缝隙；喷砂阳极氧化处理，精致美观. ★双重组网，既支持wifi组网也支持RJ45网线组网。 ★支持电池供电，适配器供电。 ★双屏可同步显示参会人信息，包括与会者姓名、职务、单位名称、单位LOGO、会徽会标等,支持背景颜色、模板、文字大小颜色、字体等自定义编辑； ★支持单机手写改名、支持会务管理人员通过终端自带触控的软键盘修改与添加参会者信息； ★自动导入人名功能：支持U盘内Excel人名表自动与电子桌牌对号入座； 支持呼叫服务、会议交流、会议信息、会议通知、投票表决等功能。 ★双屏异步操作，前屏支持投票表决功能，同时支持主席功能启动功能，支持终端触控表决，后屏人名正常显示； ★支持会议参会人员模拟布局功能，支持参会人员临时缺席机制和临时增加机制，一键排位。 提供针对此项目的专项授权书及售后服务承诺函。 | 8 |
| 2 | 会议电子桌牌软件 | 硬件自配，普通PC电脑 ★支持两种改名方式，单独新增人员即时显示到参会终端，已可一次性导入批量人员表格实时显示到参会终端上，300个人名3秒钟即时显示到桌牌终端上。 ★可预置多场参会人员：不同的会议,有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置2000多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新。 ★支持生成模拟布局：根据参会人员名字与座位安排，以电子图片式显示出实际会场模拟图。 ★支持缺席机制：在设置完成座位安排，系统支持缺席后所有后面的名字自动向上移动，填补缺席座位并瞬间显示。 ★支持增加机制：在设置完成座位安排，系统支持在增加名字后，本座位包括后面所有名字自动下移。 | 1 |
| 7、其他 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 钢制1.5米 | 1 |

一、交货地点及交货及安装期：按采购人要求。

二、质量要求：合格，符合国家及相关行业规范标准。

三、其他要求：

1、为保证设备的兼容性，所投音频主要设备音箱、数字功放、音频处理器、话筒必须为同一品牌；所投中控系统同该项目多功能会议厅原有混合矩阵为同一品牌。

2、中标人对设备安装、调试完成并经验收合格后，为采购人提供免费的设备使用技术培训。

3、由于采购人的行业特殊性，要求中标单位能够提供随叫随到的上门服务，设备出现故障时随时处理直至故障排除。

4、在召开大中型会议时，中标单位须派3名及以上工作技术人员在现场进行设备维护，保证各项设备正常运行、会议顺利召开。

5、采购人提出的其他一切合理性要求。

# 第六章  响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响  应  文  件

响  应   人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

一、响应函及响应函附录

## （一）响应函

致：

根据贵方                  采购文件，遵照采购响应法等有关规定，经研究上述采购文件的响应须知、技术要求等文件后，我方愿意参加该项目的响应。

据此，我方宣布同意如下：

1、我方愿意以响应报价（人民币）：（大、小写）  的响应报价按采购文件中列明技术标准等，承担上述材料的供货、安装，并承担质量责任和售后服务。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件及有关附件；我方放弃对采购文件有不明和误解的权利。

3、我方承认响应函及相关文件是我方响应文件的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同约定的时间完成全部供货、安装。

5、如果我方中标，我方将按照采购书和合同的规定履行责任和义务；如果未中标，我方不争辩、不要求解释。

6、我方同意所提交的响应文件在响应有效期60日历天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的采购文件、中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.我方在此承诺，所递交的响应文件及相关资料内容完整、真实和准确。

响 应 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

## （二）响应函附录

| 响应人全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 响应报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货及安装期 |  |
| 质量要求 |  |
| 免费质保期 |  |
| 响应有效期 |  |
| 备注 |  |

响应人：      (盖章)

法定代表人或委托代理人：   (签字或盖章)

日  期：      年    月    日

二、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                 （盖单位公章）

年       月       日

三、授权委托书

本人         （姓名）系             （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证和委托代理人身份证

响应人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字或盖章）

身份证号码：：

日   期：       年       月       日

四、响应报价明细表

| 序号 | 货物（设备） 名称 | 规格型号 | 单位 | 综合单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：（1）修改响应总报价时应同时修改此表报价。

（2）响应人的响应报价包括货物的制造、包装、仓储、运输、安装等以及响应人进行的技术服务、售后保障服务，还包括合同货物运抵采购人指定地点前的增值税及其他税费、运杂费、保险费等，合同货物运抵采购人指定地点后的卸货、清点、保管，提供的技术资料、技术服务，以及响应人在执行本合同时发生的其他所有费用等的全部含税费用。

（3）表格不够可加行。

响 应 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

- 五、响应货物产品技术性能说明

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... | ...... |  |  |  |

注：表格不够可加行。

响 应 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

- 六、技术偏离表

| 序号 | 材料、货物名称 | 采购规格、性能、技术参数 | 响应规格、性能、技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |

注：（1）响应人必须如实填写偏离情况，不得以“满足”代替。否则视同不满足采购货物性能要求。

（2）响应人必须如实填写本表，技术偏差表必须附有关产品样本说明书、主要技术参数、性能说明等资料、响应货物的制造标准以及响应人认为应对其响应货物的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。若未出具有效的技术资料证明，而导致评标委员会无法界定其所投货物是否符合采购文件技术要求的，响应人应承担被拒标的可能。

（3）表格不够可加行。

响 应 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

- 七、商务偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |

注：（1）表格不够可加行。

（2）本表只填写响应文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响

应与采购文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

响 应 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：         年        月

- 八、同类产品供货业绩表

| - 产品名称 | - 客户名称 | - 型号 | - 运行状况 | - 客户联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注: 1、时间为2019年1月1日以来。

- 2、附同类产品供货合同

- 3、若无近两年来同类产品销售业绩,则在此表格空白处填写“无”字样；且无需提供合同，评审时将按照未提供合同进行打分。

- 九、资格审查资料

## （一）响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  | 主要经营产品 | 1 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附响应人须知前附表1.4.1响应人资格条件要求的材料的复印件。

## （二）财务状况表

具体年份要求见第二章“响应人须知”的规定。

- 十一、售后服务

（采购人名称）： 响 应 人： （盖单位公章） 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日

十二、其他材料

1.“信用中国”网站查询信息；

2.响应人认为可以提交的其他资料。